Кейс «Счетчик посетителей»

| 1. Название | Универсальный счетчик посетителей парка |
| --- | --- |
| 2. Идея | Создание устройства для подсчета посетителей на существующем объекте городского строительства (сквер, сад, парк), который можно разместить на нескольких входных группах. |
| 2.1. Текущая ситуация | Одна из важнейших задач реконструкции объекта городского пространства (сада, сквера, бульвара, парка) достоверный расчет рекреационной нагрузки. От количества посетителей парка зависит выбор конструкции дорожной одежды, конструкция и количество МАФ (скамьи, урны, туалеты), выбор правильной функциональной схемы на объекте. |
| 2.2. Проблема | Количество посетителей рассчитывается по специальной методике, приведенной в «Рекомендациях по изысканиям и проектированию лесопарков» (Приложение 1). Проблема заключается в затраченном количестве человек-часов, необходимых для подсчета посетителей в течение дня или нескольких дней. Задача усложняется, когда городской объект имеет больше одного входа. |
| 2.3. Используемые технологии и/или навыки | Характеристики устройства: - устройство должно быть автономным и беспроводным; - простота логической и морфологической схемы устройства и низкая стоимость устройства; - возможность подсчёта общего количества посетителей при совмещении данных с нескольких устройств; - возможность подсчета количества «входящих» и «выходящих» посетителей; - совмещение данных с методикой расчета количества посетителей (приложение 1); - антивандальность; - предусмотреть усложнение устройства для бесконтактной передачи данных и интеграция с телефоном; - предусмотреть возможность разработки приложения ведущего анализ по приведенной методике (приложение 1). |
| 3. Фото | Счетчик посетителей 3D Счетчик посетителей Кондор 3 |

Приложение 1 Расчет посещаемости объекта

Для определения посещаемости территории отдыхающими, определения видов отдыха и перспективного функционального значения территории объекта проводится учет посещаемости по следующей методике.

Учет посещаемости производится по основным входам с 8.00 до 20.00 часов (время пребывания посетителей), результаты заносятся в таблицу Г.12.

Часто на объекте бывает несколько входов, тогда учет ведется для каждого входа, затем суммируется для всех видов по этой же форме.

Для  точного учета человеко-часов по объекту первый и последний час учета в расчете гр.10 берется с коэффициентом 0,5.

Затем считается коэффициент сменности (Кс), который определяется через время пребывания одного посетителя в парке (Впр) и рассчитывается делением суммы чел/часов (гр.10) на сумму числа посетителей, вошедших в парк (гр.3) и последующим делением количества учетных часов (гр.1) на время пребывания одного посетителя в парке (Впр).

Таблица Г.12 – Посещаемость территории

| Учетный час | Часы учета | Вошло посетителей на объект, всего | Из них: население, чел. |  |  |  | Собаки, шт. | Вышло посетителей с объекта | Пребывание посетителей в чел\час. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отдыхающие | пенсионеры | взрослые | дети |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8-9 | 2000 |  |  |  |  |  | - | 2000 | Гр.10 учитывается как разница гр.3-гр.9 для первого часа |
| 2 | 9-10 | 3000 |  |  |  |  |  | - | 5000 |  |
| 3 | 10-11 | 4000 |  |  |  |  |  | 1000 | 8000 | Для второго часа – остаток первого часа гр.10 + (гр.3-гр.9) второго часа учета и т.д. |
| 4 | 11-12 | 1000 |  |  |  |  |  | - | 9000 |  |
| 5 | 12-13 | 1000 |  |  |  |  |  | - | 10000 |  |
| 6 | 13-14 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | 10000 |  |
| 7 | 14-15 | 500 |  |  |  |  |  | 1000 | 9600 |  |
| 8 | 15-16 | 500 |  |  |  |  |  | 2000 | 800 |  |
| 9 | 16-17 | - |  |  |  |  |  | 5000 | 3000 | Для девятого – гр.10 восьмого часа минус гр.10 девятого часа и т.д. |
| 10 | 17-18 | - |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
| 11 | 18-19 | - |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 19-20 | - |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
|  | итого | 13000 |  |  |  |  |  | 13000 | 85500 |  |

Для приведенного в таблице В.12 примера:

Впр=6850013000=5,25 часа

Кс=125,25=2,3

Для  этого примера коэффициент сменности равен 2,3 (посетитель пребывает в парке в среднем 5,25 часа).

Данная методика учета рассчитана для объектов площадью до 300 га, ограниченных в натуре. На объектах большей площади учет посещаемости проводится на ключевых участках по зонам (парковая, лесопарковая, лесная) с общей площадью учета не менее 300-500 га.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЕЙС «МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АВТОПОЛИВ»

| 1. Название | Многоканальный автополив на ардуино |
| --- | --- |
| 2. Идея | Устройство периодического включения аэропонной системы полива растений |
| 2.1. Текущая ситуация | Аэропонные установки позволяют выращивать овощи и зелень круглый год без использования химических удобрений или других вредных для человеческого организма активаторов роста. |
| 2.2. Проблема | Для достижения высоких результатов урожайности требуется точное соблюдение режима включения форсунок опыления. Данное устройство позволяет гибко настраивать периодичность и продолжительность подачи питательного раствора. |
| 2.3. Используемые технологии и/или навыки | Для решения кейса предполагается использовать ардуино, а следовательно в команду требуются люди разбирающиеся в ардуино. |
| 3. Фото | . |

Ссылка на аналогичный проект с пошаговой инструкцией https://alexgyver.ru/auto-pumps/

---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                            КЕЙС «Карта городских сообществ»

| 1. Название | Карта городских сообществ |
| --- | --- |
| 2. Идея | Создание Сайта, На который заходя активные граждане и причисляют себя к какому то сообществу, могут графически показать свое влияние. |
| 2.1. Текущая ситуация | В тюмени множество активных сообществ, но мало общей информации и полезной статистики, фильтр по событиям. |
| 2.2. Проблема | Сложно оценить количество сообществ их влияние, их активность, к какой локации они себя привязывают, хочется сделать максимально просто, наглядно с элементами игрофикации |
| 2.3. Используемые технологии и/или навыки | Онлайн платформа с выходами на чат боты и приложения. Регистрация через телефон или через соц сети. Считывание штрих кодов |
| 3. Фото |  |